დანართი №1

ფასების (ხარჯთაღრიცხვა)  ცხრილი

დეგრადირებული და დაბალი სიხშირის კორომის აღდგენის

ხელშემწყობი ღონისძიება

| № | საქმიანობის აღწერა | ზომის ერთეული | რ-ბა | ერთეულის ფასი (ლარი) | სულ (ლარი) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ეკლიანი მავთულის შეძენა მოთუთითებული, ეკლიანი მავთული, კვეთა 2*2 მმ-ი. | გრძ.მ. | 11280 |  |  |
| 2 | ხის ბოძების შეძენა საყრდენ მასალად ვარგისი, მსხვილი ბოლოდან 8 სმ-დან 12 სმ-მდე დიამეტრის აკაციის ან სხვა, ალტერნატიული ხის ბოძები, გაქერქილი. | ც. | 1140 |  |  |
| 3 | ლურსმანის (ზომით 70 მმ) შეძენა | კგ. | 30 |  |  |
| 4 | ფართობის შეღობვა ფართობის შემოღობვა ხის ბოძებით და ეკლიანი მავთულით საქონლისაგან დაცვის მიზნით, რომელიც ანადგურებს მოზარდ აღმონაცენს, ასევე იწვევს ნიადაგის დაკორდებასა და მისი სტრუქტურის გაუარესებას. შესაღობად გათვალისწინებულია საყრდენ მასალად ვარგისი, მსხვილი ბოლოდან 8 სმ-დან 12 სმ-მდე დიამეტრის აკაციის ან სხვა, ალტერნატიული ხის ბოძები, ორად ან ოთხად ნაპობი (სამანქანო გზის და აპლური ბაღის მომიჯნავედ ბოძები უნდა იყოს მრგვალი (არა ნაპობი)), გაქერქილი ბოძი, სიმაღლით 2 მ, რომლის 0.5 მ. ნიადაგის სიღრმეში უნდა ჩამაგრდეს მყარად. ბოძები უნდა განლაგდეს ერთმანეთისგან 2 მ. მანძილზე დაშორებით. ბოძებზე უნდა გადაიჭიმოს 2*2 მმ ზომის მოთუთიებული ეკლიანი მავთული 5 მწკრივად. ბოძებზე მავთულის მისამაგრებლად გათვალისწინებულია 70 მმ ლურსმანი. ფართობის შემოღობვის დროს გასათვალისწინებელია შემდეგი გარემოებები: ტყიან რელიეფზე ხშირად ვერ ხერხდება (ნიადაგში არსებული ფესვების, ქვების, კლდოვანი შვერილები და ნაფენები, დიდხნოვანი ხეები ან ხეთა ჯგუფები და სხვა.) 2 მეტრის დაშორებით ბოძების ჩამაგრება, რის გამოც შესაძლებელია ბოძებს შორის დისტანციის შემცირება ან გაზრდა, ასევე აღნიშნულმა გარემოებამ შესაძლებელია გამოიწვიოს ღობის განლაგების ადგილ-ადგილ მცირედი გადახრა (საჭიროების შემთხვევაში დაახლოებით 5 მეტრის ფარგლებში) სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების შეუფერხებლად წარმოებისათვის. | გრძ.მ. | 2250 |  |  |
| 5 | გადასასვლელი კიბის დამზადება კუთხურა რკინისაგან დამზადებული არანაკლებ 7x7 სმ. კიბე. კიბის სიგანე 1 მ, სიმაღლე 1,35 მ, დაშორება საფეხურებს შორის 25 სმ, ორივე მხრიდან მოაჯირით. არმატურის დიამეტრი 22 მმ. საყრდენი ბოძების დასმა უნდა მოხდეს მყარად, ბეტონის მეშვეობით. გადასასვლელი კიბე უნდა იყოს დამუშავებული ანტიკოროზიული საღებავითა და შეღებილი მწვანე ფერის საღებავით. | ც. | 3 |  |  |
| 6 | საინფორმაციო ბანერის დამზადება სამაგრი ბოძით ზომა 60x100 სმ, მასალა რკინის პანელი 0,5 მმ, სამაგრი ბოძის სიგრძე არანაკლებნ 2,5 მ. დიამეტრი 50 მმ. ინფორმაციის დასმა სააგენტოს მიერ მოწოდებული ტექსტის მიხედვით თეთრ ფონზე შავი წარწერით, საყრდენი ბოძების მიწისზედა ნაწილი უნდა (დიამეტრი) იყოს დალუქული რკინით, საყრდენი ბოძების დასმა უნდა მოხდეს მყარად, ბეტონის მეშვეობით. ბოძი უნდა იყოს დამუშავებული ანტიკოროზიული საღებავითა და შეღებილი მწვანე ფერის საღებავით. | ც. | 5 |  |  |
| 7 | ფართობის გაწმენდა ფართობი უნდა გაიწმინდოს ბუჩქნარისა და ეკალბარდისაგან, რომელიც ქმნის არახელსაყრელ პირობებს მოზარდ-აღმონაცენის წარმოქმნისა და ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის. ფართობის გაწმენდა უნდა განხორციელდეს დიდი სიფრთხილით, რომ არ დაზიანდეს მათ შორის არსებული მოზარდ-აღმონაცენი. მოჭრილი მასა უნდა შეგროვდეს, დაიხურგოს ან გამოტანილი იქნას ფართობიდან. | ჰა. | 0,5 |  |  |
| 8 | თესლის შეძენა (აღ. ნაძვი, კავკასიური სოჭი) | კგ. | 3 |  |  |
| 9 | შესასვლელი რკინის კარი (ჭიშკარი) ჭიშკარიც და ღობეც უნდა იყოს სადა და შეესაბამებოდეს ტყისა და ალპური ბოტანიკური ბაღის ბუნებრივ ლანშაფტს. ჭიშკარი უნდა იყოს გაყოფილი ორ თანაბარ ნაწილად, სიგანე 3.5მ, სიმაღლე 1.4 მ, დამზადებული უნდა იყოს რკინის პროფილისაგან (პარამეტრები არანაკლებ 4*6 სმ), ბოქლომის სამაგრი/საკეტით, საყრდენი ბოძები არანაკლებ 100 მმ დიამეტრის, თითოეულ საყრდენ ბოძს უნდა ჰქონდეს 3 ანჯამა, საყრდენი ბოძების მიწისზედა ნაწილი უნდა იყოს დალუქული რკინით, საყრდენი ბოძების დასმა უნდა მოხდეს მყარად, ბეტონის მეშვეობით. ჭიშკარი უნდა იყოს დამუშავებული ანტიკოროზიული საღებავითა და შეღებილი მწვანე ფერის საღებავით. | ც. | 1 |  |  |
| 10 | ნიადაგის აჩიჩქვნა/მოთესვა უმეტესი ფართობი უხეში მკვდარი საფარით არის დაფარული, რაც ხელს უშლის ხეებიდან ჩამოცვენილი თესლების ნიადაგში მოხვედრას და შესაბამისად აღმოცენებას. მკვდარი საფარის დარღვევის მიზნით, უნდა შეირჩეს მსხმოიარე ხეები და მათ მიმდებარედ უნდა განხორციელდეს ნიადაგის აჩიჩქვნა ბაქნებად ან/და ფერდობის პარალელურად ზოლებად. დაკორდებული ფენის დარღვევის და ჩამოცვენილი თესლის გაღვივების ხელშეწყობის მიზნით მინიმუმ 10 სმ სიღრმეზე გაფხვიერება, მექანიზირებული წესით, მცირე გაბარიტიანი ტექნიკით (უნდა მოხდეს შეღობილი ტერიტორიის ფარგლებში სატყეო ადმინისტრაციის სპეციალისტის მიერ შერჩეულ ფართობებში). | ჰა. | 2 |  |  |
| 11 | მავთულის დაშვება/მოხსნა (ხუთი რიგი) - პირველი წელი უნდა მოხდეს კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე შეთანხმებულ ვადაში ზამთრის სეზონის დაწყებასთან დაკავშირებით. | გრძ.მ. | 11250 |  |  |
| სულ, ლარი (დღგ-ს გარეშე): |  |  |  |  |  |

შენიშვნა: სატენდერო წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში, დღგ-ის გარეშე. პრეტენდენტმა ხარჯთაღრიცხვაში უნდა გაითვალისწინოს ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული მასალების და სამუშაოს სრულყოფილად შესრულებისთვის საჭირო ყველა თანმდევი მომსახურებისა და ხარჯის ღირებულება.

პრეტენდენტი:

თარიღი:

ხელმოწერა: