الكراسة 3: العوائق والتطويرات المقترحة في المستوطنة المخطط لها (مثال مخيم الزعتري، الأردن)

| مشاكل | توضيح بياني |  |  | الحلول والتحسينات المقترحة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| من الصعب التحرك في منطقة التسجيل، خصوصا مع عدم وجود لافتات، وقلة أماكن الراحة، ووجود عتبات على الأرض ترتفع بين 10-15 سم. |  |  |  |  |
| شاحنة وسيارات تجول على الطريق الأسفلتي الرئيسي |  |  |  |  |
| لا توجد لافتات على ممرّات المخيم لتوجيه الناس إلى المناطق المختلفة من المخيم |  |  |  |  |
| لا يوجد مراحيض وأماكن استحمام ممكنة الوصول ضمن المرافق الصحية وتلك الخاصة بالنظافة والاغتسال |  |  |  |  |
| مشاكل | توضيح |  |  | الحلول المقترحة / التحسينات |
| لا توجد أحواض يدوية ممكنة الوصول في كتل المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية القائمة |  |  |  |  |
| أحواض الغسيل منخفضة إلى الأرض |  |  |  |  |
| بعض الخيام توجد في مناطق غير ممكنة الوصول، وتسوء نوعية الأرض مع حدوث الفيضانات. |  |  |  |  |
| الوحدات الجاهزة هي غير ممكنة الوصول، ويتم تخصيص 40% من تلك الوحدات للأشخاص الضعفاء. |  |  |  |  |

| مشاكل | توضيح بياني |  |  | الحلول والتحسينات المقترحة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المطابخ في التكتلات هي غير ممكنة الوصول. |  |  |  |  |
| مواقع التوزيع غير مذكورة ولا إشارات لها. |  |  |  |  |
| لافتات محدودة في المخيم لتحديد الاتجاهات، والكتل والمواقع، بالإضافة إلى الخدمات ومواقع التوزيع |  |  |  |  |
| يتم تثبيت مكبرات الصوت، لكنها لا تستخدم. |  |  |  |  |

أمثلة جيدة على إمكانية الوصول وإدماج الأشخاص الذين يعانون من مشاكل التنقل في خدمات مخيم الزعتري

| مركز الخدمة | توضيح | عامل إمكانية الوصول |
| --- | --- | --- |
| أرض المنطقة الشرقية ومنطقة الجاهزة الجديدة هي معبأة بشكل جيد أسفل. |  | يمكن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل التنقل وخاصة مستخدمي الكراسي المتحركة التحرك بسهولة في هذا المجال. |
| بعض نقاط المياه من السهل الوصول إليها واستخدامها. |  | الوصول إلى نقطة غسل هو حاجز الحرة وارتفاع الحنفية بما فيه الكفاية منخفضة تسمح للأطفال والكراسي المتحركة المستخدمين لاستخدامه. |
| برنامج الأغذية العالمي - توفير موقع توزيع الأطفال يمكن الوصول إليه تماما وتوجد اعتبارات خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل التنقل. |  | . الطريق للوصول إلى الغذاء وتوزيع المواد غير الغذائية قاعات مسطحة والحصى هي معبأة أسفل للسماح للحركة من قبل المستخدمين الكراسي المتحركة. يتم إنشاء لوحة كبيرة للإشارات والمعلومات في مقدمة المدخل. وتوجد مقاعد داخل القاعة للسماح للأشخاص الذين يعانون من مشاكل التنقل بالانتظار في ظروف جيدة |