الكراسة 4. كيفية القيام بالقياسات، المعايير الأساسية لإمكانية الوصول

| البدء بالخارج: ابدأ من نقاط الوصول إلى الموقع مثل مناطق التنزيل والاستلام والأرصفة العامة وحدد ما إذا كان هناك طريق ممكن الوصول لمدخل ممكن الوصول. وبعدها قم بمسح المداخل. وإذا كان هناك مدخل ممكن الوصول، حدد ما إذا كانت هناك إشارات على المداخل الغير ممكنة الوصول توجه الناس إلى المدخل الممكن الوصول. إذهب إلى الداخل وتابع من خلال المرافق. |  |
| --- | --- |
| باب واضح العرض: افتح الباب بشكل 90 درجة، وقم بقياس المسافة من وجه الباب إلى حافة توقف الباب. (ومن الممكن أن يجري عدم الانتباه لهذا عندما تقوم بمجرد قراءة عرض الفتحات من رسومات تقنية وخطت المبنى.) |  |
| الانحناءات الممكنة الوصول: يمكنك قياس مستوى الانحناء عبر الشاقول وشريط القياس. ضع الشاقول على السطح بالاتجاه الذي تود قياسه. ثم ضع نهاية أحد الطرفين على نقطة عالية من السطح وارفع الطرف الآخر بحيث تكون الفقاعة في منتصف مقياس الشاقول. والشاقول الآن متوازن. قم بقياس المسافة بين السطح والنهاية المرتفعة من الشاقول. |  |

المصدر: 2010 ADA المعايير الخاصة بالتصميمات الممكنة الوصول.

أمثلة على معايير إمكانية الوصول

باب واضح العرض: أكثر من 90 سم.

عرض المنحدر والممر: أكثر من 90 سم. عرض منحدر للاستخدام العام: أكثر من 150 سم.

شعاع انعطاف واستدارة كرسي متحرك: أكثر من 150 سم.

ارتفاع العتبة: أقل من 2 سم (ويفضل النوع المشطوف).

الانحناء الممكن الوصول: 1:12 (وبطول 2 متر)، 1:20 (وبطول 10 أمتار)

ارتفاع الدرابزين: 85-90 سم. الدرابزين الثانوي: 75-80 سم.

ارتفاع مقبض الباب: 90-100 سم.